# Protokol k projektu ISS

4. ledna 2021

# Použité technologie

Zvoleným programovacím jazykem pro vytvoření tohoto projektu je C# 9. Byla vytvořena desktopová aplikace nad frameworkem Windows Forms a platformou .NET 5. Použitými knihovnami jsou NAudio (načtení vzorků z .wav souborů) a OxyPlot (grafy).

Zdrojové soubory projektu obsahují jednotlivé formuláře, soubory se sdílenými funkcemi a strukturami. SamplesData je C# třída záznamu uchovávající informace o souboru a jeho vzorcích. Frame uchovává informace o jednom rámci. Některé funkce jsou naprogramovány asynchronním způsobem, kvůli urychlení aplikace při práci s rozsáhlejšími daty.

Implementované funkce jsou v souboru SharedFuncs.cs a jsou volány z hlavního formuláře Form1.cs.

# Zdroje

https://github.com/naudio/NAudio

https://github.com/oxyplot/oxyplot

https://oxyplot.readthedocs.io/

https://docs.microsoft.com/

https://en.wikipedia.org/

https://automatizace.hw.cz/clanek/2006031701

https://towardsdatascience.com/understanding-audio-data-fourier-transform-fft-spectrogram-and-speech-recognition-a4072d228520

https://stackoverflow.com/questions/4364823/how-do-i-obtain-the-frequencies-of-each-value-in-an-fft/4371627#4371627

bearcave.com/misl/misl_tech/signal/idft/idft.java

# 1., 2. Tabulka souborů

Nahráno programem Audacity, vzorkovací frekvence 16000 Hz, mono kanál.

| Soubor | Délka [s] | Délka [vzorky] |
| --- | --- | --- |
| maskoff_tone.wav | 1.039 | 16 624 |
| maskon_tone.wav | 1.088 | 17 408 |
| maskoff_sentence.wav | 1.010 | 16 160 |
| maskon_sentence.wav | 1.010 | 16 160 |

# 3. Rozdělení na rámce

Extrahovaná 1s nahrávky je ustředněna, normalizována a rozdělena na rámce o délce 20ms, překrývající se po 10ms. Použita je nakonec délka 1.01s, kvůli zarovnání na celých 100 rámců.

Vzorec pro výpočet délky 1 rámce:	n=tms1000∙Fs=201000∙16000=320 vzorků

# 4. Centrální klipování, autokorelace, lag, základní frekvence

Algoritmy byly aplikovány na 1. rámec tónu bez roušky

| Tón bez roušky (f0): - Střední hodnota: 183,5148 Hz - Rozptyl: 1,4005 Hz2 | Tón s rouškou (f0): - Střední hodnota: 179,4194 Hz - Rozptyl: 1,231 Hz2 |
| --- | --- |

Rámec (tón bez roušky).

Centrální klipování s 70 %.

Autokorelace.

Základní frekvence rámců.

## Implementace autokorelace

Autokorelace je implementována jako asynchronní metoda volaná v cyklu pro všechny rámce. Implementuje vzorec: Rk= 1Nn=0N-1x[n]∙x[n+k]

Práh (AutocorrelationThreshold) je 10 vzorků.

Postupně jsou ukládány základní frekvence f0 vypočítané z indexu lagu rámce.

f0=FslagIndex

# 5. Spektra DFT

## Implementace DFT

DFT je implementována jako asynchronní metoda volaná v cyklu pro všechny rámce. Postupně jsou ukládány komplexní koeficienty.

V souboru SpectrogramForm.cs se nachází implementace zobrazující výsledný spektrogram.

Výsledná frekvence na ose y je počítána pomocí vzorce: f=k ∙FsN ⇒k=fFsN

# 6. Frekvenční charakteristika

Hejω=i=0qb[i]∙e-jω1+i=0ra[i]∙e-jω⟹|Yejω|1+|Xejω|

Máme N/2 (symetrie) absolutních hodnot koeficientů DFT, které zprůměrujeme a postupně dosadíme do vzorce frekvenční charakteristiky.

# 7. Impulsní odezva, IDFT

## Implementace inverzní DFT

IDFT je implementována nad koeficienty frekvenční charakteristiky.

# 8. Grafy – věta s rouškou a bez roušky

# 9. Závěr

Řešení za použití technologií jako jazyk C#, Windows Forms, OxyPlot i .NET numerickou knihovnou bylo zajímavé, ale místy složité kvůli nestandardnímu postupu. Volný výběr jazyka jsem ocenil a jsem rád, že jsem si mohl rozšířit znalosti při práci s oblíbeným jazykem a na tomto projektu.

U nahrávek jsem měl trochu problém s držením intonace, ale toto snad nebude mít vliv na výsledné hodnocení. Celkově se jinak práce na projektu dařila až na pár problémů při řešení úkolů 6, 7 a 8 před zkouškovým obdobím a doufám, že jsem zde alespoň nakročil správným směrem.